Hier eine Aufstellung solcher Hörgeräte, die falsch in das HMV eingestellt wurden.

Ein Großteil der Geräte hat die amtliche PTB-Prüf-Nummer, d.h. diese Geräte wurden vor Aufnahme in das HMV durch die PTB überprüft. Der PTB liegen zu diesen Geräten die Schaltungsunterlagen vor, die eindeutig belegen, daß diese Hörgeräte nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen des MDS sind.

| Acousticon: selbstproduzierender Hörgeräteakustiker, Inhaber: Familie Bonsel (B. ist in allen namhaften Gremien der Bundesinnung der Hörgeräteakustiker federführend tätig). |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1320033004 | ACON A-C 44 Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, mehrkanalig, Verstärkung ca. 40 dB bei 1,6 kHz, AGC I, PC, passive Klangblende |
| 1320033005 | ACON B-C 44 Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, mehrkanalig, Verstärkung ca. 40 dB bei 1,6 kHz, AGC I, passive Klangblende, PC |
| 1320033006 | ACON C-C 44 Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, mehrkanalig, Verstärkung ca. 40 dB bei 1,6 kHz, AGC I, PC, passive Klangblende |
| 1320033007 | ACON A-C 33 Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 33 dB bei 1,6 kHz, AGC I, PC, passive Klangblende |
| 1320033009 | ACON C-C 33 Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 33 dB bei 1,6 kHz, AGC I, PC, passive Klangblende |
| 1320033010 | ACON D-C 33 Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 33 dB bei 1,6 kHz, AGC I, PC, passive Klangblende |
| 1320033011 | ACON E-C 33 Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 33 dB bei 1,6 kHz, AGC I, PC, passive Klangblende |
| 1320033012 | Contura N-C 33 Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 33 dB bei 1,6 kHz, AGC I, PC, passive Klangblende |
| 1320033013 | Contura O-C 33 Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 33 dB bei 1,6 kHz, AGC I, PC, passive Klangblende |
| 1320033014 | Contura P-C 33 Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 33 dB bei 1,6 kHz, AGC I, PC, passive Klangblende |
| 1320033015 | Contura R-C 33 Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 33 dB bei 1,6 kHz, AGC I, PC, passive Klangblende |
| 1320034021 | ACON A-C 55 Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 48 dB bei 1,6 kHz, AGC I, PC, passive Klangblende |
| 1320034022 | ACON B-C 55 Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 48 dB bei 1,6 kHz, AGC I, PC, passive Klangblende |
| 1320034023 | ACON O-C 55 Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 48 dB bei 1,6 kHz, AGC I, PC, passive Klangblende |
| 1320034024 | Contura N-C 55 Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 48 dB bei 1,6 kHz, AGC I, PC, passive Klangblende |
| Akustimed: selbstproduzierender Hörgeräteakustiker (Geers). Geers ist Gründer der Bundesinnungkrankenkasse Gesundheit (BIG), die BIG ist die größte Innungskrankenkasse. Der BV Innungskrankenkasse ist verantwortlich für das Hilfsmittelverzeichnis Hörgeräte. |  |  |
| 1320034019 | Sonetta Focus HiFi IO-Gerät | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 55 dB bei 1,6 kHz, AGC-Schaltung durch ASP DCS-Verstärker, passive Klangblende, GC, PC |
| 1320034020 | Conchetta Focus HiFi IO-Gerät | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 55 dB bei 1,6 kHz, AGC-Schaltung durch ASP DCS-Verstärker, passive Klangblende, PC, GC |
| Audio-Service: Ist eine Tochtergesellschaft der Firma Siemens, Abteilung Hörgeräte |  |  |
| 1320033017 | Lyra 441 Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 28 dB bei 1,6 kHz, AGC I, GC, statt Klanblenden werden unterschiedli-che Mikrophone mit anderem Frequenzgang eingebaut. |
| 1320033020 | Lyra 440 Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, einkanalig, Verstärkung ca. 24 dB bei 1,6 kHz, AGC I, passive Klangblende, GC, Ausgangsschall-druckbegrenzung durch Auswahl geeigneter Hörer mit geringer Ausgangsleistung |
| Bernafon: Ist eine Tochtergesellschaft der Firma Oticon, dem zweitgrößten Hörgerätehersteller weltweit |  |  |
| 1320030005 | Star 33 PP-ANR HdO-Gerät | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 52 dB bei 1,6 kHz, Tele- fonspule, AGC (ANR), aktive Klangblende, PC, PTB-Nr. 648 |
| Danavox: Ist Hörgerätehersteller |  |  |
| 1320031001 | HdO-Gerät 143 PRO | HdO-Gerät, dreikanalig, Verstärkung 61 dB bei 1,6 kHz, AGC I, Audioeingang, zwei aktive Klangblenden, PC, GC, PTB-Nr. E 932 - 2/93 |
| 1320031007 | HdO-Gerät 143 U AURA | HdO-Gerät, dreikanalig, Verstärkung 58 dB bei 1,6 kHz, AGC I, Audioeingang, Telefonspule, drei aktive Klangblenden, PC, GC, PTB-Nr. 983 |
| 1320032002 | HdO-Gerät 143 X AURA | HdO-Gerät, dreikanalig, Verstärkung 71 dB bei 1,6 kHz, AGC I, Audioeingang, Telefonspule, drei aktive Klangblenden, PC, GC, PTB-Nr. 984 |
| 1320032005 | HdO-Gerät 145 DFS Genius II | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 80 dB bei 1,6 kHz, Audioeingang, Telefonspule, zwei aktive Klangblenden, PC, digitale Signalverarbeitung mit digitaler Rückkopplungs-Unterdrückung, PTB-Nr. 1095 |
| 1320032006 | HdO-Gerät 145 DFS Genius | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 80 db bei 1,6 kHz, aktive Klangblende, PC, PTB-Nr. E 957-1/93, Telefonspule, Audioeingang |
| 1320033003 | IO-Gerät 501 U AURA | IO-Custom-made-Gerät, dreikanalig, Verstärkung ca. 43 dB bei 1,6 kHz, digital programmierbar, AGC I, dreifache Schaltung, PC, GC, drei aktive Klangblenden |
| 1320034018 | IO-Gerät 501 X AURA | IO-Custom-made-Gerät, dreikanalig, Verstärkung ca. 54 dB bei 1,6 kHz, digital programmierbar, drei AGC I-Schaltungen, PC, GC, drei aktive Klangblenden |
| 1320034042 | Concertina 151 Danasound Hörgerät | IO-Semi-Modul-Gerät, dreikanalig, Verstärkung ca. 48 dB bei 1,6 kHz, AGC I, AGC O, digital programmierbar, drei aktive Klangblenden, PC, GC, drei Hörprogramme schaltbar über Fern-bedienung, PTB-Nr. 1247 |
| 1320034043 | Concertina Danasound Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, dreikanalig, Verstärkung ca. 48 dB bei 1,6 kHz, digital programmierbar, AGC I, AGC O, drei aktive Klangblenden, PC, GC, Schaltung von drei Hörprogrammen über Fernbedienung möglich |
| Hansaton: Ist Hörgerätehersteller und Kooperationpartner von Siemens, dem größten Hörgerätehersteller weltweit |  |  |
| 1320030016 | SAPHIR/48 K-AMP GC-D Hörgerät | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 51 dB bei 1,6 kHz, AGC I, K-AMP-Verstärker, Audioeingang, Telefonspule, aktive Klangblende, PC, TK-Steller, PTB-Nr. 1162 |
| 1320030017 | SAPHIR/48 K-AMP-D Hörgerät | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 51 dB bei 1,6 kHz, AGC I durch K-AMP-Verstärker, Audioeingang, Telefonspule, aktive Klangblende, TK-Steller, PTB-Nr. 1162 |
| 1320030018 | CONTACTMATIC 48 K-AMP Hörgerät | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 51 dB bei 1,6 kHz, AGC I durch K-AMP-Verstärker, Audioeingang, Telefonspule, aktive Klangblende, GC, TK-Steller, PTB-Nr. 1029 |
| 1320030019 | SAPHIR/48 K-AMP GC Hörgerät | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 51 dB bei 1,6 kHz, AGC I, Audioeingang, Telefonspule, aktive Klangblende, GC, TK-Steller, Class-D-Endstufe, PTB-Nr. 1029 |
| 1320031000 | Diamant/46 PP-ASP HdO-Gerät | HdO-Gerät, mehrkanalig, Verstärkung 66 dB bei 1,6 kHz, AGC I, Audioeingang, Telefonspule, passive Klangblende, PC, PTB-Nr. 800 |
| 1320031009 | TRIMANT HdO-Gerät | HdO-Gerät, dreikanalig, Verstärkung 69 dB bei 1,6 kHz, AGC I, Audioeingang, Telefonspule, drei aktive Klangblenden, PTB-Nr. 907 |
| 1320031018 | TRIMANT II Hörgerät | HdO-Gerät, dreikanalig, Verstärkung 69 dB bei 1,6 kHz, AGC I, Audioeingang, Telefonspule, drei aktive Klangblenden, PC, GC, PTB-Nr. 1107 |
| 1320034009 | IO-Gerät ULTRA PP-ASP | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 49 dB bei 1,6 kHz, AGC I, ASP, PC, passive Klangblende |
| Hörmann: Ist Kooperationsparnter von Hansaton/Siemens |  |  |
| 1320031031 | Audiofon H 48 DEQ Hörgerät | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 59 dB bei 1,6 kHz, AGC I durch K-Amp-Verstärker, Telefonspule, PC, PTB-Nr. 1224 |
| 1320031032 | Audiofon H 49 + DEQ Hörgerät | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 59 dB bei 1,6 kHz, AGC I durch K-Amp-Verstärker, PC, PTB-Nr. 1225 |
| IBA: Ist selbstproduzierender Hörgeräteakustiker |  |  |
| 1320034039 | IBA 125 Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 60 dB bei 1,6 kHz, AGC I, passive Klangblende, Ausgangsschall-druck-Begrenzung durch Auswahl verschiedener Hörer |
| 1320034040 | IBA 126 Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 60 dB bei 1,6 kHz, AGC I, GC, passive Klangblende, Ausgangsschall-druck-Begrenzung durch Auswahl verschiedener Hörer |
| Interton: Ist Hörgerätehersteller |  |  |
| 1320030001 | Supra 59 HdO-Gerät | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 52 dB bei 1,6 kHz, AGC I, Telefonspule, aktive Klangblende, PTB-Nr. 621 |
| 1320031011 | Integra Autodynamic HdO-Gerät | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 58 dB bei 1,6 kHz, AGC I, passive Klangblende, PC, GC, PTB-Nr. 1027 |
| 1320031024 | Suprema-AD Hörgerät | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 56 dB bei 1,6 kHz, AGC I, Audioeingang, Telefonspule, passive Klangblende, Aus-gangsschalldruck-Begrenzung durch Verstärker, PTB-Nr. 1124 |
| 1320033026 | Minima 27-AD Hörgerät | IO-Semi-Modul-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 36 dB bei 1,6 kHz, AGC I, Tonblendencharakter durch Flankenschieber, PTB-Nr. 1072 |
| 1320033027 | Minima CIC-AD Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 43 dB bei 1,6 kHz, AGC I, GC, passive Klangblende/Flankenschieber, Ausgangsschalldruck-Begrenzung durch Verstärker |
| 1320033083 | SEMINA SMC-AD Hörgerät | IO-Semi-Modul-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 45 dB bei 1,6 kHz, AGC I, passive Klangblende, Ausgangsschalldruck-Begren-zung durch Auswahl geeigneten Hörers aus der Hörermatrix, PTB-Nr. 1292 |
| 1320034037 | Minima CM-AD Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 52 dB bei 1,6 kHz, AGC I, Tonblenden durch Flankenschieber, Aus-gangsschalldruck-Begrenzung durch Verstärker |
| Kind: Ist selbstproduzierender und größter Hörgeräteakustiker mit ca. 200 Filialen |  |  |
| 1320030009 | HdO-Gerät KIND H 763 | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 55 dB bei 1,6 kHz, Tele-fonspule, zwei passive Klangblenden, GC, PC, Programmschal-ter für zwei Hörprogramme, PTB-Nr. 970 (Baugleich mit Sie-mens Auris 584 P-2) |
| 1320030010 | HdO-Gerät KIND H 726 | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 50 dB bei 1,6 kHz, AGC I, GC, zwei aktive Klangblenden, Ausgangsschalldruck-Begrenzung durch Programmierung des Prozessors, PTB-Nr. 951 (Baugleich mit ReSound BT 2) |
| 1320030011 | HdO-Gerät KIND H 727 | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 50 dB bei 1,6 kHz, AGC I, GC, zwei aktive Klangblenden, Telefonspule, Ausgangs-schalldruck-Begrenzung durch programmierbaren Signalprozessor, PTB-Nr. 1012 (Baugleich mit ReSound BT 2-T) |
| 1320030012 | HdO-Gerät KIND SoundConcept BT2 | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 50 dB bei 1,6 kHz, pro-grammierbarer Signalprozessor, GC, Fernsteuerung, AGC I, zwei aktive Klangblenden, PC durch Ausgangsschalldruck-Begrenzung im Signalprozessor (La.max), PTB-Nr. 951 (Baugleich mit ReSound ET 2) |
| 1320031012 | HdO-Gerät KIND 764 | HdO-Gerät, dreikanalig, Verstärkung 66 dB bei 1,6 kHz, AGC I, PC, ASP-Schaltung, Telefonspule, drei aktive Klangblenden, drei unterschiedliche Hörprogramme schaltbar, PTB-Nr. 939 (Baugleich mit Siemens Triton 3004) |
| 1320031013 | HdO-Gerät KIND H 383 | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 58 dB bei 1,6 kHz, AGC I, passive Klangblende, PC, GC, PTB-Nr. 1027 (Baugleich mit Interton Integra Autodynamic) |
| 1320031014 | HdO-Gerät KIND 36 AD | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 58 dB bei 1,6 kHz, AGC I, PC, GC, passive Klangblende, PTB-Nr. 1027 (Baugleich mit Interton Integra Autodynamic) |
| 1320031015 | HdO-Gerät KIND T 3004 | HdO-Gerät, dreikanalig, Verstärkung 66 dB bei 1,6 kHz, AGC I, PC, ASP-Schaltung, Telefonspule, drei aktive Klangblenden, PTB-Nr. 939 (Baugleich mit Siemens Triton 3004) |
| 1320031016 | HdO-Gerät KIND T 2004 | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 66 dB bei 1,6 kHz, AGC I, PC, ASP-Schaltung, Telefonspule, drei aktive Klangblenden, PTB-Nr. 939 (Baugleich mit Siemens Triton 2004) |
| 1320032033 | KIND H 728 Hörgerät | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 73 dB bei 1,6 kHz, digi-tal programmierbar, AGC I, zwei aktive Klangblenden, GC, Fernbedienung für unterschiedliche Hörprogramme, PTB-Nr. 7039 |
| 1320032034 | KIND H 729 Hörgerät | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 73 dB bei 1,6 kHz, digi-tal programmierbar, AGC I, Telefonspule, zwei aktive Klang-blenden, GC, Fernbedienung für unterschiedliche Hörprogram-me, PTB-Nr. 1029 |
| 1320034008 | IO-Gerät KIND 94 | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 60 dB bei 2,5 kHz, AGC I, passive Klangblende, GC |
| 1320034013 | IO-Gerät KIND I 725 | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 50 dB bei 1,6 kHz, zwei aktive Klangblenden, AGC I, GC, Ausgangs-schalldruck-Begrenzung durch La.max |
| 1320034014 | IO-Gerät KIND I 724 | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 50 dB bei 1,6 kHz, AGC I, GC, Fernsteuerung, zwei aktive Klangblenden, max. Ausgangschalldruck-Begrenzung durch Signalprozessor |
| 1320034015 | IO-Gerät KIND I 723 | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 50 dB bei 1,6 kHz, AGC I, GC, Fernsteuerung, zwei aktive Klangblenden, max. Ausgangsschalldruck-Begrenzung durch Signalprozessor |
| 1320034016 | IO-Gerät KIND I 722 | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 60 dB bei 2,5 kHz, AGC I, GC, Fernsteuerung, zwei aktive Klang-blenden, max. Ausgangsschalldruck-Begrenzung durch speziellen Hörertyp |
| Köttgen: Ist führender Hörgeräteakustiker im Raum Köln mit ca. 30 Fachgeschäften |  |  |
| 1320034001 | IO-Gerät Auretta P 3004 | IO-Custom-made-Gerät, dreikanalig, Verstärkung ca. 58 dB bei 1,6 kHz, digital programmierbar, AGC I, PC, GC, zwei aktive Klangblenden |
| 1320034002 | IO-Gerät Auretta P 2004 | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 58 dB bei 1,6 kHz, digital programmierbar, AGC I, PC, zwei aktive Klangblenden |
| Lindacher: Ist führender Hörgeräteakustiker im Raum Stuttgart und produziert selbst. |  |  |
| 1320034025 | LINCOS-DCS/-DCS Top/-DCS Life Hörgeräte | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 60 dB bei 2,5 kHz, AGC I, GC, Ausgangsschallpegel-Begrenzung durch speziellen AGC I-Resound und verschiedene Hörer, passive Klangblende |
| 1320034026 | LINCOS-ED 3 / -ED 3 Top / -ED 3 Life Hörgeräte | IO-Custom-made Gerät, zweikanalig, Verstärkung 50 dB bei 1,6 kHz, digital programmierbar, AGC I, zwei aktive Klang-blenden, Fernsteuerung, GC |
| Linke: Ist ein kleinerer Hörgerätehersteller |  |  |
| 1320031049 | Linke 29 DynamEQ Hörgerät | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 59 dB bei 1,6 kHz, AGCI und AGC O durch K-AMP-Verstärker, Telefonspule, PC, PTB-Nr. 1225, das Gerät ist baugleich mit Audifon H 49 Plus DEQ |
| 1320031050 | Linke 28 DynamEQ Hörgerät | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 59 dB bei 1,6 kHz, AGCI und AGC O durch K-AMP-Verstärker, Telefonspule, PC, PTB-Nr. 1224, das Gerät ist baugleich mit Audifon H 48 DEQ |
| Medica 3M: Ist Hörgerätehersteller und Tochtergesellschaft der Firma ReSound/ReSound-Sonar |  |  |
| 1320031023 | Hörgerät 3M Modell 8269 | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 62 dB bei 1,6 kHZ, AGC O, Audioeingang, Telefonspule, zwei aktive Klangblenden, PC, PTB-Nr. 1203. Zwei Hörprogramme sind einstellbar. |
| 1320033022 | 3M Hörgerät Modell 8265 | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 42 dB bei 1,6 kHz, digital programmierbar, AGC I, AGC O, zwei aktive Klangblenden |
| 1320033023 | 3M Hörgerät 8263 | IO-Semi-Modul-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 42 dB bei 1,6 kHz, digital programmierbar, AGC I, AGC O, zwei aktive Klangblenden, PC |
| 1320033024 | 3M Hörgerät 8264 | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 42 dB bei 1,6 kHz, digital programmierbar, AGC I, AGC O, Telefonspule, zwei aktive Klangblenden, PC |
| Oticon: Ist zweitgrößter Hörgerätehersteller weltweit und Muttergesellschaft von Bernafon |  |  |
| 1320030013 | PerSonic 440 HighComfort Hörgerät | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 50 dB bei 1,6 kHz, AGC I, AGC 0, ESD-Schaltung, Audioeingang, Telefonspule, aktive Klangblende, PC, GC, PTB-Nr. 1128 |
| 1320030014 | MultiFocus Compact Power Hörgerät | HdO-Gerät, dreikanalig, Verstärkung 55 dB bei 1,6 kHz, AGC I, AGC 0, ESD-Schaltung, Audioeingang, Telefonspule, zwei aktive Klangblenden, PC, GC, PTB-Nr. 1090 |
| 1320030015 | MultiFocus Compact Mild Hörgerät | HdO-Gerät, dreikanalig, Verstärkung 39 dB bei 1,6 kHz, AGC I und AGC 0, ESD-Schalung, Telefonspule, zwei aktive Klang-blenden, PC, GS, PTB-Nr. 1172 |
| 1320030023 | MultiFocus Compact Hörgerät | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 44 dB bei 1,6 kHz, AGC O, PC, GC, PTB-Nr. 1233 |
| 1320030024 | MultiFocus Classic Hörgerät | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 56 dB bei 1,6 kHz, AGC O, zwei aktive Klangblenden, PC, GC, PTB-Nr. 1234 |
| 1320030025 | microFocus Hörgerät | Semimodul-IO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 46 dB bei 1,6 kHz, AGC O, zwei aktive Klangblenden, PC, GC, PTB-Nr. 1226 |
| 1320031017 | MultiFocus Power Hörgerät | HdO-Gerät, dreikanalig, Verstärkung 58 dB bei 1,6 kHz, AGC I, AGC 0, ESD-Schaltung, Audioeingang, Telefonspule, zwei aktive Klangblenden, PC, GC, PTB-Nr. 1089 |
| 1320033037 | MultiFocus ITE Mild Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 34 dB bei 1,6 kHz, AGC I, AGC O, zwei aktive Klangblenden, PC, GC |
| Philips: Bekannter Weltkonzern, Hörgerätehersteller |  |  |
| 1320030003 | HdO-Gerät P 53 A | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 50 dB bei 1,6 kHz, Tele- fonspule, AGC 0, PTB-Nr. 643 |
| 1320031008 | HdO-Gerät P 74-P | HdO-Gerät, dreikanalig, Verstärkung 56 dB bei 1,6 kHz, AGC 0, Audioeingang, Telefonspule, PTB-Nr. 895 |
| Phonak: Gehört zu den sechs größten Hörgeräteherstellern mit Stammsitz in der Schweiz |  |  |
| 1320030004 | Piconet 231 X HdO-Gerät | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 55 dB bei 1,6 kHz, AGC 0, Audioeingang, Telefonspule, drei aktive Klangblenden, PC, GC, PTB-Nr. E 940-3/92 |
| 1320031005 | Varionet SC-D-2 HdO-Gerät | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 56 dB bei 1,6 kHz, AGC 0, Audioeingang, Telefonspule, PC, GC, aktive Klangblende, PTB-Nr. 647 |
| 1320031006 | Pico-Forte-PP-SC HdO-Gerät | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 69 dB bei 1,6 kHz, AGC 0, Audioeingang, Telefonspule, GC, PC, aktive Klangblende, PTB-Nr. 831 |
| 1320031063 | Novo-Forte E3 Hörgerät | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 67 dB bei 1,6 kHz, digi-tal programmierbar, eine AGC I- und zwei AGC O-Regelsysteme, Audioeingang, Telefonspule, fünf aktive Klangblenden, PC, GC, Schaltung von zwei Hörprogrammen über Fernbedienung möglich, PTB-Nr. 1 |
| 1320032000 | Super-Front PP-SC HdO-Gerät | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 74 dB bei 1,6 kHz, AGC 0, Audioeingang, Telefonspule, PC, GC, drei aktive Klangblenden, PTB-Nr. 670 |
| 1320032030 | Super-Front PP-C-4 HdO-Gerät | HdO-Gerät, einkanalig, Verstärkung 74 dB bei 1,6 kHz, Audioeingang, Telefonspule, 3 aktive Klangblenden, PC, GC, PTB-Nr. 761 |
| 1320033000 | Phonica 312 SC IO-Gerät | Semi-Modul-IO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 43 dB bei 1,6 kHz, AGC 0, PC, GC, zwei aktive Klangblenden, PTB-Nr. 877 |
| Resound: Hersteller und Muttergesellschaft von 3M sowie der Firma Viennatone (ebenfalls sehr großer Hersteller). |  |  |
| 1320030006 | ReSound Personal Hearing System BT2 HdO- Gerät | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 50 dB bei 1,6 kHz, AGC I, zwei aktive Klangblenden, GC, Fernsteuerung, Signal- prozeßsteuerung für Ausgangsschalldruck, PTB-Nr. 951 |
| 1320031010 | ReSound Personal Hearing System BT2-T | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 56 dB bei 1,6 kHz, AGC I, Telefonspule, zwei aktive Klangblenden, GC, Fern- steuerung, digital programmierbar, Signalprozeßsteuerung für Ausgangsschalldruck, PTB-Nr. 1012 |
| 1320032003 | HdO-Gerät BT2-P | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 73 dB bei 1,6 kHz, mit Fernsteuerung, AGC I, Telefonspule, GC, Begrenzung des Aus-gangsschalldrucks durch AGC I-Regelung (Resound PC), zwei aktive Klangblenden, PTB-Nr. 1079 |
| 1320033002 | HdO-Gerät BT2-PA | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 73 dB bei 1,6 kHz, mit Fernsteuerung, AGC I, Telefonspule, GC, Begrenzung des Aus-gangsschalldrucks durch AGC I-Regelung (Resound PC), zwei aktive Klangblenden, PTB-Nr. 1079 |
| 1320033025 | Hörgerät ReSound Personal Hearing System IC4 Inspiration | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 43 dB bei 1,6 kHz, AGC I, aktive Klangblende, Ausgangsschalldurck-Begrenzung durch spezielle AGC-Regelung, "flexible" Tonblen-de durch variable Trennfrequenz. |
| 1320033068 | ReSound IE 4 Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 42 dB bei 1,6 kHz, digital programmierbar, AGC I, zwei aktive Klang-blenden, Ausgangsschalldruck-Begrenzung durch spezielle AGC I-Regelung, die ein Überschreiten des Eingangsschalls ab über 90 dB nicht m |
| 1320033069 | ReSound IE 4 Life-Mini Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 42 dB bei 1,6 kHz, digital programmierbar, AGC I, zwei aktive Klang-blenden, Ausgangsschalldruck-Begrenzung durch spezielle AGC I-Regelung, die ein Überschreiten des Eingangsschalls ab über 90 dB nicht m |
| 1320033070 | ReSound IE 4 Life Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 42 dB bei 1,6 kHz, digital programmierbar, AGC I, zwei aktive Klang-blenden, Ausgangsschalldruck-Begrenzung durch spezielle AGC I-Regelung, die ein Überschreiten des Eingangsschalls ab über 90 dB nicht m |
| 1320033071 | ReSound CC 4 CIC Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 38 dB bei 1,6 kHz, digital programmierbar, AGC I, zwei aktive Klang-blenden, Schaltung von zwei Hörprogrammen möglich, Ausgangs-schalldruck-Begrenzung durch spezielle AGC I-Regelung, die ein Überschreite |
| 1320034005 | ReSound ED 3 Life | IO-Custom-made Gerät, zweikanalig, Verstärkung 50 dB bei 1,6 kHz, digital programmierbar, AGC I + AGC I Resound, zwei aktive Klangblenden, Fernsteuerung, GC |
| 1320034006 | Sonar Life DCS Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 52 dB bei 1,6 kHz, AGC I, GC, Ausgangsschalldruck-Begrenzung durch spezielle AGC-I-Schaltung, passive Klangblende |
| 1320034028 | Sonar Light DCS Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 60 dB bei 2,5 kHz, passive Klangblende, GC, Ausgangsschalldruck-Begrenzung durch spezielle AGC I-Schaltung. |
| 1320034029 | Sonar Top DCS Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 60 dB bei 2,5 kHz, AGC-I, passive Klangblende, GC, Ausgangsschall-druck-Begrenzung durch spezielle AGC I-Schaltung. |
| 1320034030 | Sonar Easy DCS Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 60 dB bei 2,5 kHz, AGC-I, passive Klangblende, GC, Ausgangsschall-druck-Begrenzung durch spezielle AGC I-Schaltung. |
| 1320034031 | Sonar Life Mini Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 60 dB bei 2,5 kHz, AGC-I, passive Klangblende, GC, Ausgangsschall-druck-Begrenzung durch spezielle AGC I-Schaltung. |
| 1320034032 | Sonar Euro-Trend DCS Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 60 dB bei 2,5 kHz, AGC I, passive Klangblende, GC, Ausgangsschall-druckbegrenzung durch spezielle AGC-I-Schaltung |
| 1320034033 | ReSound ED 3 Top | IO-Custom-made Gerät, zweikanalig, Verstärkung 50 dB bei 1,6 kHz, digital programmierbar, AGC I + AGC I Resound, zwei aktive Klangblenden, Fernsteuerung, GC |
| 1320034034 | ReSound ED 3 Easy | IO-Custom-made Gerät, zweikanalig, Verstärkung 50 dB bei 1,6 kHz, digital programmierbar, AGC I + AGC I Resound, zwei aktive Klangblenden, Fernsteuerung, GC |
| Resond-Sonar: Ist Tochtergesellschaft von Resound (s.o.) |  |  |
| 1320031022 | Resound BT2-ES (Encore) Hörgerät | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 63 dB bei 1,6 kHz, digi-tal programmierbar, AGC I, PC-ähnliche Schaltung, GC, zwei aktive Klangblenden, PTB-Nr. 1200 |
| Siemens: Bekannter Weltkonzern, größter Hörgerätehersteller weltweit, Muttergesellschaft von Audio-Service (s.o.) |  |  |
| 1320030002 | HdO-Gerät EOS-313 ASP | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 44 dB bei 1,6 kHz, AGC I, Telefonspule, aktive Klangblende, PC, PTB-Nr. 666 |
| 1320030008 | Auris 584 P-2 HdO-Gerät | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 55 dB bei 1,6 kHz, Telefonspule, zwei aktive Klangblenden, PC, PTB-Nr. 970, GC, Audioeingang |
| 1320031002 | Triton 3000 HdO-Gerät | HdO-Gerät, mehrkanalig, Verstärkung 61 dB bei 1,6 kHz, AGC I, Telefonspule, drei aktive Klangblenden, PTB-Nr. E 844 |
| 1320031003 | Triton 3004 HdO-Gerät | HdO-Gerät, dreikanalig, Verstärkung 66 dB bei 1,6 kHz, drei- mal AGC I, Telefonspule, drei aktive Klangblenden, PC, GC, PTB-Nr. 939 |
| 1320031004 | Triton 2004 HdO-Gerät | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 66 dB bei 1,6 kHz, AGC I, ASP, PC, Telefonspule, drei aktive Klangblenden, PTB- Nr. 939 |
| 1320034003 | IO-Geräte Insita Top 3004 | IO-Custom-made-Gerät, dreikanalig, Verstärkung ca. 58 dB bei 1,6 kHz, digital programmierbar, AGC I, PC, GC, zwei aktive Klangblenden |
| 1320034004 | IO-Gerät Insita TOP 2004 | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 58 dB bei 1,6 kHz, digital programmierbar, AGC I, PC, zwei aktive Klangblenden |
| Starkey: Gehört zu den drei größten Herstellern weltweit, größter Hersteller in den USA, Tochtergesellschaften auf allen Kontinenten |  |  |
| 1320031025 | A 13 Multi Channel Dual AGC Hörgerät | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 62 dB bei 1,6 kHz, AGC I, Audioeingang, Telefonspule, zwei aktive Klangblenden, PTB-Nr. 1202 |
| 1320031026 | Hörgerät A 675 SMArT (442) | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 70 dB bei 1,6 kHz, AGC I, AGC O, Telefonspule, Audioneingang, PTB-Nr. 1211 |
| 1320033001 | IO-Gerät Euroline 312 Trilogy II | IO-custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 55 dB bei 2,5 kHz, AGC I, PC, GC, zwei aktive Klangblenden, Fernsteue- rung, digital programmierbar drahtlos |
| 1320034007 | IO-Gerät Euroline 13 Trilogy II | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 60 dB bei 2,5 kHz, AGC I, zwei aktive Klangblenden, PC, GC, Fernsteue- rung |
| 1320035000 | IO-Gerät Synergy II | IO-custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 66 dB bei 1,6 kHz, AGC I, zwei aktive Klangblenden, PC, GC |
| Unitron: Großer Hörgerätehersteller |  |  |
| 1320030020 | Hörgerät SOUND F/X Novum | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 50 dB bei 1,6 kHz, fre-quenzabhängige AGC I nach dem K-Amp-Effekt, Telefonspule, aktive Klangblende, GC, PTB-Nr. 1143 |
| 1320031027 | Sound F/X Novum Power Hörgerät | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 57 dB bei 1,6 kHz, AGC I durch K-Amp-Verstärker, Audioeingang, Telefonspule, GC, aktive Klangblende, PTB-Nr. 1228 |
| 1320031038 | Sound F/X +4 Novum Power Hörgerät | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 64 dB bei 1,6 kHz, AGC I nach dem K-Amp-Prinzip, Telefonspule, GC, eine aktive Ton-blende, PTB-Nr. 1265 |
| 1320031039 | Sound F/X +4 Novum Hörgerät | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 58 dB bei 1,6 kHz, AGC I nach dem K-Amp-Prinzip, Telefonspule, eine aktive Klang-blende, GC, PTB-Nr. 1264 |
| 1320033030 | Sound F/X + Vision Hörgerät | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 38 dB bei 1,6 kHz, AGC I, PC, GC, aktive Klangblende |
| 1320034038 | Sound F/X + Contur Hörgerät | IO-Custom-made-Concha-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 60 dB bei 1,6 kHz, AGC I, PC, GC, aktive Klangblende |
| Victon: Hörgeräteakustiker in NRW und Hörgeräte-Importeur sowie Hörgerätehersteller |  |  |
| 1320031029 | VICTON TWD 2 AGC Hörgerät | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 59 dB bei 1,6 kHz, AGC I durch K-Amp-Verstärker, Telefonspule, PC, PTB-Nr. 1224 |
| 1320031030 | VICTON TWD 3 AGC Hörgerät | HdO-Gerät, zweikanalig, Verstärkung 59 dB bei 1,6 kHz, AGC I durch K-Amp-Verstärker, Telefonspule, PC, PTB-Nr. 1255 |
| Widex Micro-Technic: Großer dänischer Hörgerätehersteller |  |  |
| 1320033035 | ConVent CV 13 IQ IO-Gerät | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 35 dB bei 1,6 kHz, AGC I, EQ-Verstärker, Tonblenden, PC, GC |
| 1320034041 | ConVent CV 312 IQ IO-Gerät | IO-Custom-made-Gerät, zweikanalig, Verstärkung ca. 37 dB bei 1,6 kHz, AGC I, EQ-Verstärker, passive Klangblende, PC, GC |
|  |  | PTB: Die so markierten Hörgeräte sind von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig überprüft worden und haben die individuelle, ergänzende Nummer erhalten. Die PTB hat zugleich die Schaltungsunterlagen zu diesen Produkten archiviert, sodaß nachträglich eine Manipulation seitens der Firmen nicht möglich ist. |